崂应1089K型 β射线烟尘检测器

本仪器是采用β射线吸收原理，实现固定污染源排气中颗粒物浓度现场监测，可直接读取数据并不受颗粒物大小、形状等其他理化性质影响。不仅测量精度高，而且轻巧便携，可灵活拆卸组装，特别适合超低排放工况使用。

执行标准

- GB/T16157-1996   固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

- HJ/T 397-2007     固定源废气监测技术规范

- DB37/T 3785-2019 固定污染源废气 颗粒物的测定 β射线法

主要特点

- β射线吸收原理，不受颗粒物大小、形状等其他化学性质影响，现场自动测算尘重及排放量

- 采用低活度的14C β射线源，安全可靠

- 最低检出限是0.1mg/m3，可满足超低工况监测要求

- 采用滤带式采测异工位结构设计，采样与测量过程分离，避免关键元器件污染，保证测量精度

- 钛合金取样管全管路采用智能高效加热控制，气路内壁采用超光洁工艺加工，减少颗粒物损失，保证测量精度

- 滤膜前后位双重加热，提升滤膜烘干效率，防止烟气冷凝对测量结果造成影响

- 取样管采用独特的对接设计，可实现快速拆装，且可多角度转动，方便运输和使用

- 内置式皮托管，外观简洁，操作便利；皮托管采用模块化设计，方便拆卸，降低维修成本

- 具备滤带用尽前预警和纸带用尽、断裂报警功能

- 采用滤带式设计，一次安装长时间使用，并可实现短期在线监测功能。

- 使用惰性材料校准膜校准，使数据更加准确。

- 主机模具化设计，小巧轻便，重量约3.7kg

- 内置阻容法湿度传感器，可直测烟气含湿量

- 具备USB接口，可实现U盘程序升级

- 采测流程顺畅，自动完成，工作效率高

- 预留无线数据传输功能，可与无线烟尘采样器连接，简化管路连接

- 多样化搭配组合：可与崂应3012H-D型 大流量低浓度烟尘/气测试仪（18款）、崂应3012H-C型 自动烟尘气测试仪（19款）、崂应3012H型自动烟尘/气测试仪（新08代）搭配使用

- 内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

标准配置

- 主机

- 取样管

- 电源适配器

- 校准膜组件

- 玻璃纤维纸带

- 采样嘴

- 串口线

- 三脚支架

＊说明：

- 以上内容完全符合国家相关标准的要求，因产品升级或有图片与实机不符，

请以实机为准, 本内容仅供参考。

- 如果您的需求与其有所偏离，请致电

服务热线：400-676-5892

或详细咨询区域销售代表，谢谢！